volatile uint32_t counter = 1;

typedef struct {

uint32_t number;

uint8_t value;

char name[10];

} Info;

Info data = {1, 23, "Sample"};

#define FLASH_PAGE_SIZE 1024U

#define FLASH_ADDRESS_START_ADDR 0x08004000U

#define FLASH_USER_END_ADDR (FLASH_ADDRESS_START_ADDR + FLASH_PAGE_SIZE)

void SaveDataToFlash(Info *data)

{

HAL_FLASH_Unlock();

FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;

uint32_t pageError;

EraseInitStruct.TypeErase   = FLASH_TYPEERASE_PAGES;

EraseInitStruct.PageAddress = FLASH_ADDRESS_START_ADDR;

EraseInitStruct.NbPages     = 1;

if(HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &pageError) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

uint32_t *p32 = (uint32_t*)data;

for(uint32_t i = 0; i < sizeof(Info)/4; i++)

{

HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD,FLASH_ADDRESS_START_ADDR + i*4,p32[i]);

}

HAL_FLASH_Lock();

}

while (1) {

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_10) == 0)

{

data.number ++;

data.value  = counter % 255;

SaveDataToFlash(&data);

}

}

/* USER CODE END 3 */

}